重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2025ZBYJ002

| 项目名称 | 显微镜病理成像装置（病理科） |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2025年2月8日00：00至2025年2月11日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注：第二次 |  |  |  |  |
| 显微镜病理成像装置 |  | 购买设备数量： 1套 | 单套预算为 0.25万元/套 |  | 总预算为0.25万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：显微镜病理成像装置的功能及技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

显微镜病理成像装置的功能及技术要求、商务需求

- 设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜病理成像装置 | 套 | 1 | 适用于BX43共览装置 |

二、设备功能及技术需求

1.功能用途：用于病理诊断用。

2.具体技术需求

（1）图像传感器：APTINA MT9P001 CMOS（彩色）。

（2）扫描模式：Progressive逐行扫描。

（3）有效分辨率：≥2592 x 1944 (Approx.5,040,000 Pixels)。

（4）传感器尺寸：≥1/2.5“ (5.70mm(H) x 4.28mm(V)。

（5）像素尺寸：≤2.2μm x 2.2μm。

（6）灵敏度：0.53v/lux-sec(550nm)。

（7）动态范围：动态范围：0~66.5dB。

（8）光谱响应：380-650nm 。

（9）视频模式：5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480。

（10）曝光功能:0.21~2000ms,自动曝光，手动精确曝光。

（11）量子效率: ≥35%。

（12）软件接口: DirectShow , Twain 。

（13）显微镜成像接口：0.5倍。
（14）显微图像软件功能：相机进行全面的操控与设置，实时预览相机采集的动态画面，图片格式:BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF, PCX, TGA, PSD,采集、保存静态的图片文件（拍照），采集保存动态的视频流文件（录像），视频比例尺、清晰度因子实时反馈，图像景深扩展、多焦面融合 (自动及手动），多种几何尺寸测量，精准的白平衡设置：色温控制, 色度控制，:自动曝光：曝光亮度目标值设定，手动精确曝光：曝光时间设定，手动设置白平衡和自动曝光区域参考设定，操作系统: Windows XP、Vista、7 (32 & 64 bit)，OS X (Mac OS X)；Linux 。

三、商务要求

1.设备整机质保期：5年。

2.设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新机器，修复期超过五天时需提供备用机。

3.质保期内不得随意变更配送单位。

4.若有配套易损件或封闭专用耗材（专机专用）的，需同时报价，否则视为标配。

5.设备到货期：议价完成后60天内。

6.设备质保期内，每年提供巡检保养服务2次，即每半年1次

四、其他要求（此装置要求与科室现有奥林巴斯BX43显微镜配套使用）

1.提供与医院信息系统连接接口，在院方现有相关信息系统及相关硬件接口开放的基础上，响应单位提供的软、硬件须无条件实现与院方现有相关信息系统和硬件对接，响应单位承担第三方软件厂商开放接口所收取的费用。

2.在远程服务或系统升级服务时，必须向院方提出申请同意后才能实施，且响应单位对医院的信息安全和数据安全负全责，在服务工作中造成的影响或损失由响应单位负全责。

3.设备所提供的软件需正版化或取得相应的授权资料。

4.设备使用年限≥6年。

附件2：

报价单参考模板

| 设备名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 最终成交价： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |
| 质保期满后，设备技术保服务为***万元/年；设备全保服务费用为***万元/年。 注：设备技术保服务指的是：电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”； 设备全保服务费用指的是：质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。 |  |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。