# 兴龙湖院区LED屏采购需求

## 一、项目概况

## 1.项目一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23楼会议室LED屏 | ㎡ | 4.61 |  |
| 2 | 24楼会议室LED屏 | ㎡ | 4.61 |  |
| 3 | 5楼主屏显示屏 | ㎡ | 47.36 |  |
| 4 | 5楼副屏显示屏 | ㎡ | 9.02 |  |
| 5 | 5楼会标显示屏 | ㎡ | 3.6 |  |
| 6 | LED电源 | 个 | 252 |  |
| 7 | 视频处理器 | 台 | 4 |  |
| 8 | 接收卡 | 张 | 186 |  |
| 9 | 150英寸LED屏 | 套 | 1 | 健康管理科 |
| 10 | 200英寸LED屏 | 套 | 1 | 健康管理科 |

2.项目预算：57.734万元。

3.资金来源：医院自筹。

## 二、主要设备技术参数

（一）LED屏体

23、24楼会议室LED屏：

1.像素点间距：≤1.53mm；像素组成：表贴三合一1212（1R1G1B）；

2.模组分辨率：208*104，模组尺寸：320*160；

3.像素密度：422500点/㎡；

4.水平视角：≥170°，垂直视角:≥170°；

5.白平衡亮度≥800cd/㎡；

6.亮度具有蓝光抑制功能，支持通过配套软件 0-100%无极可调，0cd/㎡-1000cd/㎡可调，支持手动/自动/软件任意调节；

7.色温：支持3000K到20000K可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色温误差：色温为6500K 时100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；

8.刷新率≥3840Hz；

9.平均功率≤300W/㎡，最大功率≤598W/㎡；

10.对比度≥8000：1；

11.像素光强均匀性：B级，实测≤10%；

12.换帧频率：50&60Hz，支持 120Hz~144Hz等 3D 显示技术；

13.显示模组的水平相对错位等级应符合C级，CS≤5%。显示模组的垂直相对错位等级应符合C级，CC≤5%；

14.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 符合 GB/T 20145-2006 标准；

15.电压波动和闪烁变化应符合节限值要求:Pst≤1；PIt≤0.65；

16.模块微调功能：支持X Y Z三轴6向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调；

17.亮度100nit，灰度等级14bit，刷新≥2500Hz以上；亮度 200nit，灰度等级 16bit，刷新≥3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新≥3840Hz以上；

18.烟气毒性测试：毒性指数 R 值≤1，符合 BS6853 要求；

19.LED显示屏正常工作时支持消除毛毛虫 (列消影)功能 、消除鬼影和拖尾(行消影和列消影) 功能；

20.燃烧测试：灼热丝温度550℃，测试时间30s 内，未起明火，通过燃烧测试；

21.灯珠常温寿命测试：Tc=25℃ lfr=10mA IFg=10mA lfb=10mA 通电1000H，测试结果符合要求；

22.防霉测试：具备0级防霉特性，可防黑画霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等；

23.所投产品符合《显示设备显示性能视觉健康认证技术规范第5部分：室内图像显示系统显示屏》技术标准；

24.图像增强功能：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；

25.具备抗干扰能力，须通过射频电磁场幅度调制抗扰度和射频连续波传导抗扰度试验；

26.显示屏核心部件灯珠冷热冲击测试，-50℃~130℃各 15min 200次，测试结果符合要求；

27.显示屏核心部件灯珠通过灯珠高温贮存测试，Ta=100℃ 贮存 500H，测试结果符合要求；

28.LED整机、灯面防护等级：IP6X；

29.所投产品支持动态节能，节能省电模式下可节省60%功耗，降低功耗设置，能效≥3cd/w；

30.信噪比：≥60db；

31.1-30条参数需提供封面具有CNAS标志的权威第三方检测机构检验报告，验收时提供检验报告备查。

5楼主屏:

1.像素点间距:≤1.86mm；像素组成：表贴三合一1515（1R1G1B）；

2.模组分辨率:172*86，模组尺寸：320*160；

3.像素密度：288906点/㎡；

4.水平视角：≥170°，垂直视角:≥170°；

5.白平衡亮度≥800cd/㎡；

6.亮度具有蓝光抑制功能，支持通过配套软件 0-100%无极可调，0cd/㎡-1000cd/㎡可调，支持手动/自动/软件任意调节；

7.色温：支持3000K到20000K可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色温误差：色温为6500K 时100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；

8.刷新率≥3840Hz；

9.平均功率≤246W/㎡，最大功率≤492W/㎡；

10.对比度≥8000：1；

11.像素光强均匀性：B级，实测≤10%；

12.换帧频率：50&60Hz，支持 120Hz~144Hz等 3D 显示技术；

13.显示模组的水平相对错位等级应符合C级，CS≤5%。显示模组的垂直相对错位等级应符合C级，CC≤5%；

14.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 符合 GB/T 20145-2006 标准；

15.电压波动和闪烁变化应符合节限值要求：Pst≤1；PIt≤0.65；

16.模块微调功能：支持X Y Z三轴6向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调；

17.亮度100nit，灰度等级14bit，刷新≥2500Hz以上；亮度 200nit，灰度等级 16bit，刷新≥3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新≥3840Hz以上；

18.烟气毒性测试：毒性指数 R 值≤1，符合 BS6853 要求；

19.LED显示屏正常工作时支持消除毛毛虫 (列消影)功能 、消除鬼影和拖尾(行消影和列消影) 功能；

20.燃烧测试：灼热丝温度550℃，测试时间30s 内，未起明火，通过燃烧测试；

21.灯珠常温寿命测试：Tc=25℃ lfr=10mA IFg=10mA lfb=10mA 通电1000H，测试结果符合要求；

22.防霉测试：具备0级防霉特性，可防黑画霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等；

23.所投产品符合《显示设备显示性能视觉健康认证技术规范第5部分：室内图像显示系统显示屏》技术标准；

24.图像增强功能：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；

25.具备抗干扰能力，须通过射频电磁场幅度调制抗扰度和射频连续波传导抗扰度试验；

26.显示屏核心部件灯珠冷热冲击测试，-50℃~130℃各 15min 200次，测试结果符合要求；

27.显示屏核心部件灯珠通过灯珠高温贮存测试，Ta=100℃ 贮存 500H，测试结果符合要求；

28.LED整机、灯面防护等级：IP6X；

29.所投产品支持动态节能，节能省电模式下可节省60%功耗，降低功耗设置，能效≥3cd/w；

30.信噪比：≥60db；

31.1-30条参数需提供封面具有CNAS标志的权威第三方检测机构检验报告，验收时提供检验报告备查。

5楼副屏：

1.像素点间距：≤1.53mm；像素组成：表贴三合一1212（1R1G1B）；

2.模组分辨率：208*104，模组尺寸：320*160；

3.像素密度：422500点/㎡；

4.水平视角：≥170°，垂直视角：≥170°；

5.白平衡亮度≥800cd/㎡；

6.亮度具有蓝光抑制功能，支持通过配套软件 0-100%无极可调，0cd/㎡-1000cd/㎡可调，支持手动/自动/软件任意调节；

7.色温：支持3000K到20000K可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色温误差：色温为6500K 时100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；

8.刷新率≥3840Hz；

9.平均功率≤300W/㎡，最大功率≤598W/㎡；

10.对比度≥8000：1；

11.像素光强均匀性：B级，实测≤10%；

12.换帧频率：50&60Hz，支持120Hz~144Hz等3D显示技术；

13.显示模组的水平相对错位等级应符合C级，CS≤5%。显示模组的垂直相对错位等级应符合C级，CC≤5%；

14.蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin符合GB/T 20145-2006标准；

15.电压波动和闪烁变化应符合节限值要求：Pst≤1；PIt≤0.65；

16.模块微调功能：支持X Y Z三轴6向精密微调，从单元模块上下、左右、前后，均可以对任何一个模块进行亚毫米级的精细微调；

17.亮度100nit，灰度等级14bit，刷新≥2500Hz以上；亮度 200nit，灰度等级 16bit，刷新≥3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit，刷新≥3840Hz以上；

18.烟气毒性测试：毒性指数R值≤1，符合BS6853要求；

19.LED显示屏正常工作时支持消除毛毛虫(列消影)功能、消除鬼影和拖尾(行消影和列消影)功能；

20.燃烧测试：灼热丝温度550℃，测试时间30s内，未起明火，通过燃烧测试；

21.灯珠常温寿命测试：Tc=25℃ lfr=10mA IFg=10mA lfb=10mA 通电1000H，测试结果符合要求；

22.防霉测试：具备0级防霉特性，可防黑画霉、土曲霉、球毛壳霉、绳状青霉、绿色木霉等；

23.所投产品符合《显示设备显示性能视觉健康认证技术规范第5部分:室内图像显示系统显示屏》技术标准；

24.图像增强功能：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；

25.具备抗干扰能力，须通过射频电磁场幅度调制抗扰度和射频连续波传导抗扰度试验；

26.显示屏核心部件灯珠冷热冲击测试，-50℃~130℃各15min 200次，测试结果符合要求；

27.显示屏核心部件灯珠通过灯珠高温贮存测试，Ta=100℃ 贮存500H，测试结果符合要求；

28.LED整机、灯面防护等级：IP6X；

29.所投产品支持动态节能，节能省电模式下可节省60%功耗，降低功耗设置，能效≥3cd/w；

30.信噪比：≥60db；

31.1-30条参数需提供封面具有CNAS标志的权威第三方检测机构检验报告，验收时提供检验报告备查。

（二）会标显示屏

单红，4.75mm，304*152mm单元板。

（三）LED电源

1.输出电压：5V；

2.输出电流：40A；

3.额定功率：200W。

（四）视频处理器

23、24楼会议室：

1.支持多达3路输入接口，包括1路DVI，2路HDMI 1.3；

2.支持6个网口输出，最大带载390万像素。 支持音频AUDIO输入和输出；

3.支持单台设备输出最大宽度10240，高度8192；

4.支持10个自定义场景作为模板保存；

5.支持三个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。每个场景支持1路OSD画面；

6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；

7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；

8.支持通过TCP/IP 协议连接中控设备；

9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等；

10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的控制操作。

5楼主屏：

1、支持6路输入接口，包括4路HDMI，1路HDMI2.0，1路DP1.2；

2.支持24个网口输出，最大带载1560万像素；

3.支持单台设备输出最大宽度16384，高度8192；

4.支持10个自定义场景作为模板保存；

5.支持六个窗口，支持2个4K×2K+4个2K×1K规格的窗口且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能；

6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；

7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；

8.支持通过TCP/IP协议连接中控设备；

9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等；

10.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的控制操作。

5楼副屏：

1.支持3路输入接口，包括1路DVI，2路HDMI1.3；

2.支持6个网口输出，最大带载390万像素。支持音频AUDIO输入和输出；

3.支持单台设备输出最大宽度10240，高度8192；

4.支持10个自定义场景作为模板保存；

5. 支持三个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。每个场景支持1路OSD画面；

6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；

7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置；

8.支持通过TCP/IP 协议连接中控设备；

9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma等；

10.前面板直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的控制操作。

（五）接收卡

1.单卡最大带载 512×512 像素，最多支持24组RGB并行数据；

2.采用 12 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；

3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；

4.支持快速亮暗线调节；

5.支持3D功能；

6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况；

7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面；

8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；

9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；

10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况；

11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地；

12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作；

13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数；

14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件；

15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开自带风扇空调降低温度，保证屏体安全。

（六）150英寸LED屏

1. 基本规格

(1)显示屏尺寸：150英寸；

(2)显示比例：16:9；

(3)物理分辨率：≥1893*1033；

(4)像素点间距：≤1.86mm；

(5)像素密度：≥289,000 点/平方米；

(6)安装方式：支持壁挂；

(7)屏体尺寸 (W×H×D)：3520mm*1920mm*100mm；

(8)整机外观尺寸 (W×H×D)：3620mm*2020mm*100mm；

(9)整机重量：≤110KG（壁挂）。

2. 光学性能

(1)亮度：150-800cd/㎡(nit)可调，必须支持软件手动和自动调节，适应医院不同环境光线；

(2)刷新率≥3840 Hz；

(3)灰度等级：支持16bit；

(4)对比度：支持10000:1	；

(5)色温调节：支持5500K(暖色)-8300K(标准)-16000K(冷色)可调，满足不同显示内容的色彩偏好；

(6)可视角度：水平≥160°，垂直≥140°；

(7)亮度均匀性：≥95%，整屏亮度一致，无暗区、色斑。

3. 屏体核心部件

(1)LED灯：SMD1515灯；

(2)驱动方式：支持恒流驱动；

(3)模组平整度≤0.2mm。

4. 电学与功耗性能

(1)输入电压：100-240V~50/60Hz；

(2)平均功耗：≤300W (常规显示模式下)，此为重要考核指标，要求节能低耗；

(3)待机功耗：≤0.5W；

(4)最大功耗：≤800W。

5. 可靠性及寿命

(1)LED灯珠寿命：≥100,000小时；

(2)平均无故障时间(MTBF)：≥10,000小时；

(3)像素点失控率：整屏离散失控点＜万分之三 (＜300 PPM)，连续失控点为零；

(4)盲点率：＜50PPM，出厂时为 0；

(5)衰减率(工作 3 年)≤10%。

6. 环境要求

(1)工作温度：-10℃~+40℃；

(2)工作湿度：10%~65% RH (无结霜)	；

(3)存储温度：-20℃~+60℃。

7. 功能与接口

(1)信号输入：至少支持HDMI、DVI、VGA等高清接口	兼容各种电脑信号源。

(2)控制系统：内置或外置，支持远程控制、定时开关、亮度自动调节。

(3)播放软件：提供功能完善、操作简单的控制软件，支持分屏、滚动字幕、图片、视频播放。

（七）200英寸LED屏

1. 基本规格

(1)显示屏尺寸：200英寸；

(2)显示比例：16:9；

(3)物理分辨率：≥1664*896；

(4)像素点间距：≤1.86mm；

(5)像素密度：≥289,000点/平方米；

(6)安装方式：支持壁挂；

(7)屏体尺寸 (W×H×D)：4160mm*2240mm*100mm；

(8)整机尺寸 (W×H×D)：4260mm*2340mm*100mm；

(9)整机重量：≤130KG（壁挂）。

2. 光学性能

(8)亮度：150-800 cd/㎡(nit)可调，必须支持软件手动和自动调节，适应医院不同环境光线；

(9)刷新率≥3840Hz；

(10)灰度等级：支持16bit；

(11)对比度	：支持10000:1	；

(12)色温调节：支持5500K(暖色)-8300K(标准)-16000K(冷色)可调，满足不同显示内容的色彩偏好；

(13)可视角度：水平≥160°，垂直≥140°；

(14)亮度均匀性：≥95%	整屏亮度一致，无暗区、色斑。

3. 屏体核心部件

(1)LED灯：SMD1515灯；

(2)驱动方式：支持恒流驱动;

(3)模组平整度≤0.2mm。

4. 电学与功耗性能

(1)输入电压：100-240V~50/60Hz；

(2)平均功耗：≤300W (常规显示模式下)	此为重要考核指标，要求节能低耗；

(3)待机功耗：≤0.5W；

(4)最大功耗：≤800W。

5. 可靠性及寿命

(1)LED灯珠寿命：≥100,000小时；

(2)平均无故障时间(MTBF)：≥10,000小时；

(3)像素点失控率：整屏离散失控点＜万分之三 (＜300 PPM)，连续失控点为零；

(4)盲点率：＜50PPM，出厂时为0；

(5)衰减率(工作 3 年)≤10%。

6. 环境要求

(1)工作温度：-10℃~+40℃；

(2)工作湿度：10%~65% RH (无结霜)；

(3)存储温度：-20℃~+60℃。

7. 功能与接口

(1)信号输入：至少支持HDMI、DVI、VGA等高清接口	兼容各种电脑信号源。

(2)控制系统：内置或外置，支持远程控制、定时开关、亮度自动调节。

(3)播放软件：提供功能完善、操作简单的控制软件，支持分屏、滚动字幕、图片、视频播放。

三、商务需求

1.资质材料：有效的三证合一营业执照，需在重庆政府框架协议采购供应商目录内。

2.质量保证：质保期5年及以上，产品须为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，能够出具合格证明、满足产品参数要求的彩页、参数要求的检验报告。

3.报价要求：投标报价均为包干价，包含但不限于货款、税费、运输费、安装费、调试费、保险费等各项费用。

4.工期要求：1个月内。

5.售后服务：维修响应时间为4小时，24小时内应安排维修人员到达现场维修，质保期内免费维修，质保期外维修只收取材料费。