重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2025ZBYJ029

| 项目名称 | 食管镜 |  |  | 采购方式 |  | 议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 彭先成 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2025年11月26日00：00至2025年11月28日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办彭先成（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 食管镜 |  | 购买设备数量： 1套 | 单套预算为 0.9万元/套 |  | 总预算为0.9万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：食管镜的功能及技术要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：技术/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

食管镜的功能及技术要求、商务需求

- 设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 购买数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 食管镜 | 套 | 1 |  |

二、设备功能及技术需求

（一）功能用途：主要用于取食道异物。

（二）具体技术需求

1、食道镜（食管镜）

1.1食道镜（食管镜）：插入部外径器械通道最小宽度：φ8mm±0.5mm、插入部外径插入部分最大宽度：φ10mm±0.5mm，工作长度：200mm±10mm；数量：1根；

1.2食道镜（食管镜）：插入部外径器械通道最小宽度：φ10mm±0.5mm、插入部外径插入部分最大宽度：φ12mm±0.5mm，工作长度：250mm±10mm；数量：1根；

1.3食道镜（食管镜）：插入部外径器械通道最小宽度：φ12mm±0.5mm、插入部外径插入部分最大宽度：φ14mm±0.5mm，工作长度：350mm±10mm；数量：1根；

1.4食道镜（食管镜）：插入部外径器械通道最小宽度：φ14mm±0.5mm、插入部外径插入部分最大宽度：φ16mm±0.5mm，工作长度：400mm±10mm；数量：1根；

- 2、食道异物钳：最大插入部外径φ3.5mm±0.1mm；工作长度：450mm±10mm；数量：钳口分别为鳄口式和倒齿式各1把。

3、剪刀：配合食道镜使用，钳杆直径φ3.5mm±0.1mm,钳头:直,工作长度：450mm±10mm，数量：1把；

4、吸引管：最大插入部外径：φ3mm±0.1mm、工作长度：450mm±10mm；数量：1支。

5、导光束直径φ2.5mm±0.1mm、工作长度1500mm±10mm；数量：1根。

6、产品材料采用符合生物学的进口医用不锈钢，与人体部分接触的材料符合医用不锈钢标准（YY/T0294.1-2005）的要求，对应标准的中M号钢。

7、表面：食道镜管头端应圆滑，外表面光洁，镜管外表面粗糙度Ra值≤0.2m。

8、照度：物距10mm处食道镜照度应≥3000Lx。

9、耐腐蚀性能，气管镜具有良好的耐腐蚀性能，经常规消毒，不得产生腐蚀现象。

10、发光面：光纤至镜前端面发光。

11、食道镜手柄：配合食道镜使用；数量：1支。

三、商务要求

1.设备整机质保期：≥3年。

2.设备质保期内，出现不可修复的质量问题需无条件更换全新同品牌、同型号产品，修复期超过五天时需提供备用机。质保期内，产品厂家每年至少巡检1次。

3.质保期内不得随意变更配送单位。

4.若有配套易损件或封闭专用耗材（专机专用）的，需同时报价，否则视为标配。

5.设备到货期：议价完成后30天内。

附件2：

报价单参考模板

| 设备名称 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 最终成交价： |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |
| 到货期： |  |  |  |  |  |
| 质保期满后，设备技术保服务为***万元/台/年；设备全保服务费用为***万元/台/年。 注：设备技术保服务指的是：电话咨询，不涉及人工和配件，一般为“免费”； 设备全保服务费用指的是：质保期满后，若院方购买了设备全保服务，则“人工、住宿、配件”等其他全部费用院方都不另外支付费用了，全保服务费用一般为（成交价格的6%-8%）/台/年，不超过成交价格的10%/台/年（请合理报价）。 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述费用为包干总价，包括不限于所有设备费用（含设备配置、备件、专用工具、系统等）、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、检验费、培训费、技术服务费、售后服务费（咨询、设备检修、调试、软件升级等费用）、维修保养费（含维修人工费、配件费）、税费、保险费、差旅费、人工等费用。采购人不再另行支付成交供应商任何费用。 |  |  |  |  |  |

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

技术/商务要求响应偏离表

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及技术需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。