重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026ZW021

| 项目名称 | 冷藏设备 |  |  | 采购方式 |  | 议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 刘桂玲 |
| 联系电话 | 023-85388160 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年4月9日00：00至2026年4月13日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄或送达纸质版给采购办刘桂玲（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 备注 |  |  |  |  |
| 冷藏设备 |  | 资金来源：医院自筹 | 总预算4万元 |  |  |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 4、产品具有医疗器械注册证。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：冷藏设备的技术要求 附件2: 冷藏设备的商务需求 附加3：报价单参考模板 附件4：技术偏离表 附件5：商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+技术/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄或送达纸质版） |  |  |  |  |

附件1：

冷藏设备的技术参数要求

- 项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 计量单位 | 最高单位限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -20℃冰箱 | 4 | 台 | 10000.00 |  |

二、采购技术参数需求

1.规格：立式，有效容积≥300升，其中冷藏室占总有效容积的60%以上。

2.功率：额定功率≤260W。

3.精确控温：微电脑控制，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度范-10～-26℃，显示精度1℃，温度可根据实际需求设定。

4.保温材料：无CFC聚氨酯发泡，加厚保温层，保温效果好，冷藏发泡门体厚度达≥80mm；冷冻门体厚度达≥90mm，冷冻箱体发泡层厚度达到≥100mm。

5.制冷系统：采用双压缩机双系统，冷藏和冷冻室可独立控制运行，节能环保，制冷效果佳；冷藏室风冷，冷冻室直冷。

6.温度显示：高清LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据需求设定高低温报警温度点。冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。

7.保护功能：具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。

8.箱体配置：冷藏室内≥3层钢丝搁架，间距可调节，满足不同物品置放，易于清擦；冷冻室配置≥3个ABS抽屉，方便物品分类存放。

9.安全防护：门体带暗锁设计，可加配锁扣增加外挂锁。

10报警功能：具有高低温报警、传感故障报警等多种报警功能。

11.测试孔：冷藏室冷冻室各标配≥1个测试孔，方便测试使用。

附件2：冷藏设备的商务需求

1.质保期5年及以上，1年内有任何质量问题（人为因素除外）免费换新。供货方提供的产品须为正规厂家生产的合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，能提供检测报告或合格证明。

2.项目地点：重庆医科大学附属永川医院指定地点。

3.工期要求：合同签订后，成交供应商应在接到采购方电话通知后10天内到货并安装到位。

4.运输与安装：货物运输及安装中，供货方应采取有效的安全措施，保证工作人员和其他人员的人身安全，并承担因安全事故导致的一切经济和法律责任。如有损坏财产须照价赔偿。

5.报价要求：报价为包干价，包含但不限于货款、运输费、安装费、调试费、保险费、税费等各项费用。

6.验收方式：供货方按期供货安装，调试正常运行后甲方组织验收，合格后双方共同签字确认。

7.付款方式：

7.1合同签订后，供货方向采购方转账支付合同金额的8%作为履约保证金。

7.2验收合格后，供货方提供验收资料、有效合法的发票，经采购方审核无误后 60日内以转账方式向供货方支付合同价款100%；因供货方开具发票不符合要求的，采购方有权拒绝支付合同价款且不承担任何延迟履行的责任。

7.3  1年质保期后无任何质量问题，履约保证金无息退还供货方，质保期从设备验收合格的次日起开始计算。

8.售后服务：维修响应时间为2小时，24小时达到医院排除故障，质保期内免费维修，质保期外维修只收取材料费。

附件3：

报价单参考模板

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 大写金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 质保期（年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | 工期(天) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本次报价须为人民币报价。报价表应包含产品的名称、品牌、规格型号、生产厂家、计量单位、单价、数量、金额等内容。以上报价均为均为包干价，包含但不限于货款、运输费、安装费、调试费、保险费、税费等各项费用；因供货方自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，医院不再补偿。

2.请供应商完整填写本表；

3.该表可扩展；

4.产品名称以产品出厂证明上的实际名称为准。

供应商：                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                         （签字或盖章）

年     月     日

附件4：

技术（质量）响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 技术（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、技术需求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

附件5：

商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                              法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“附件2、商务需求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。。