重庆医科大学附属永川医院

采购公告

项目号：2026FW038

| 项目名称 | 二号楼中央空调冷水机组压力容器定期检定服务 |  |  | 采购方式 |  | 院内议价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市永川区萱花路439号 |  |  | 联系人 |  | 李孟翰 |
| 联系电话 | 023-85385105 |  |  |  |  |  |
| 报名及递交资质时限 |  | 2026年4月16日00：00至2026年4月20日24：00 |  |  |  |  |
| 递交方式 |  | 请在规定时间内使用顺丰快递邮寄给采购办李老师（请务必写清楚项目名称及联系方式，1份资料） |  |  |  |  |
| 项目采购时间 |  | 待定 |  |  |  |  |
| 采购品目 |  | 服务 |  |  |  |  |
| 二号楼中央空调冷水机组压力容器定期检定服务 |  | / | / |  | 总预算为3万元 |  |
| 供 应 商 资 格 要 求 |  | （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必须的设备和专业服务能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录； 资质要求： 响应公司资质 1、营业执照三证合一（副本） 2、响应公司委托负责本次采购事宜人的授权委托书。 3、负责本次采购事宜人的身份证复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 需提供最新三证合一的资质复印件。 附件1：服务要求、商务需求 附件2: 报价单参考模板 附件3：服务/商务偏离表 特别说明： 特别要求：报名资料封面上必须注明项目名称、联系人、联系方式、邮箱号码等信息。 报名文件内需要包含：报名资料+报价单+服务/商务偏离表等。（只需要1份，请使用顺丰邮寄） |  |  |  |  |

附件1：

- 服务需求

1.本项目服务范围涵盖萱花院区二号楼中央空调系统内的3台麦克维尔牌冷水机组（型号：WSC100MAZ71F/E3612/C3012-F、PFS370.3）的特种设备检定工作，涉及冷凝器、蒸发器、油分离器等七个压力容器。具体内容包括检定申报、压力容器检定、检查口防腐漆和保温层恢复，取得市场监管部门认可的法定检验报告，并获取特种设备使用证。

2.3台冷水机组固定式压力容器明细见下表：

| 序号 | 产品名称 | 铭牌型号 | 设备代码 | 数量 | 单位 | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器 | WV12211252 | 21604200620124181 | 1 | 个 | 二号楼负3层空调机房 | 安全阀已检验 |
| 2 | 冷凝器 | WV12121719 | 21604200620124192 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 油分离器 | WV12131009 | 21604200620124174 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 蒸发器 | WV12211578 | 21604200620125099 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 冷凝器 | WV12122187 | 21604200620125112 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 蒸发器 | WV12211577 | 21604200620125098 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 冷凝器 | WV12122186 | 21604200620125111 | 1 | 个 |  |  |

3.响应人根据《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016（如规程有更新，则按更新规程进行）的要求进行压力容器检验工作。

4.响应人必须持有国家市场监督管理总局或重庆市市场监管部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目需包含第二类压力容器定期检验（RD2、RD3），检验人员须具备相应特种设备检验检测证书，出具报告具有法律效力。

5.检验报告内容中至少包含结论报告、压力容器资料审查报告、宏观检查报告、壁厚测定报告、表面缺陷检测（磁粉探伤MT）报告、埋藏缺陷检测报告和安全附件及附加检验报告等内容。

6.响应人需对此项目内容进行现场勘查，现场联系电话为：85371292。不到现场勘查的响应人，一旦中标，不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿或延长工期的要求，造成的一切损失由响应人承担。

二、商务需求

1.报价方式：报价为人民币报价且为包干价。报价应为完成该项目，使其达到使用条件所需的综合单价，包括但不限于配件及材料费、人工费、机械费、措施费、施工配合协调费、风险费、装卸费、搬运费、运输费、管理费、安装费、包装费、调试费、培训费、后续服务费、试验费、检验费、利润、税金，以及因响应单位原因形成的返工费或质量验收不合格整改费等完成项目所需的所有费用。因响应人自身原因造成漏报、少报皆由响应人自行承担，采购人不再补偿。

2.响应人在拆除需检测部位的保护层或保温层时，应做好保护性拆除，不破坏原有材料，检测后需恢复被破坏（打磨处）的防腐油漆和保温层，保温层应按照原有保温层厚度和尺寸进行恢复，恢复保温性能。

3.在履行合同义务期间，若响应人给甲方造成任何损失，均由响应人承担，包括但不限于操作失误导致的设备损坏、人员伤亡、其他财产损失，以及因检测报告未能获得市场监督管理局认可而影响设备正常使用所造成的损失。

4.服务时限：签订合同后，15个工作日内完成申报、检验工作，取得检测报告及特种设备使用证。

5.付款方式：成交供应商完成服务后，凭合法有效的发票和验收单据，经采购人审核无误后，60日内付款。

附件2：

报价一览表

| 序号 | 产品名称 | 铭牌型号 | 设备代码 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 设备位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器 | WV12211252 | 21604200620124181 | 1 | 个 |  | 二号楼负3层空调机房 | 安全阀已检验 |
| 2 | 冷凝器 | WV12121719 | 21604200620124192 | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 油分离器 | WV12131009 | 21604200620124174 | 1 | 个 |  |  |  |
| 4 | 蒸发器 | WV12211578 | 21604200620125099 | 1 | 个 |  |  |  |
| 5 | 冷凝器 | WV12122187 | 21604200620125112 | 1 | 个 |  |  |  |
| 6 | 蒸发器 | WV12211577 | 21604200620125098 | 1 | 个 |  |  |  |
| 7 | 冷凝器 | WV12122186 | 21604200620125111 | 1 | 个 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：报价以人民币报价。报价应为完成该项目取得检验报告及使用证所需的综合单价，包括但不限于配件及材料费、人工费、机械费、措施费、施工配合协调费、风险费、装卸费、搬运费、运输费、管理费、安装费、包装费、调试费、培训费、后续服务费、试验费、检验费、利润、税金，以及因响应人原因形成的返工费或报告验收不合格整改费等完成项目所需的所有费用。因响应人自身原因造成漏报、少报皆由响应人自行承担，采购人不再补偿。

商家联系方式：姓名+联系方式

经销商名称：

附件3：

服务/商务要求响应偏离表

| 序号 | 服务（商务）要求 | 响应情况（请据实描述） | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** |  |  |
| 2 | *** |  |  |
| 3 | *** |  |  |
| ... |  |  |  |

供应商：                                      被授权人（签字）：

（供应商公章）

年    月    日

注：

1、本表即为对本项目“附件1、功能及服务需求、商务要求”中所列要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。