大安院区安防平台扩容采购需求

一、项目概况

1.项目要求：兴龙湖院区视频监控拟接入大安院区安防平台，故采购相关硬件，以增加大安院区安防平台存储容量。

2.项目地址：重医永川医院大安院区，该院区位于永川区大安街道铁山村。

3.预算金额：62.74万元。

二、技术参数及数量要求

设备技术参数及数量需求见下表

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边缘计算主机 | 1、4U标准机架式24盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔； 2、搭载≥8颗AI引擎，支持独立配置配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物、以图搜图引擎模式； 3、支持≥64个名单库，总库容≥50万张，支持≥72路1080P视频流目标抓拍，支持≥128路图片流目标比对，支持≥128路图片流大模型周界防范，支持≥54路1080P视频结构化，支持≥54路1440P高空抛物检测，支持≥128路以图搜图； 4、支持文字搜索功能，开放式语义检索，输入文字描述即可查找相关目标，支持人，车，非机动车以及附属物的开放式属性检索； 5、支持以图搜图功能，可对视频预览和录像中的目标实现快速检索； 6、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重； 7、支持越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域智能事件报警及联动，支持大模型周界的二次分析功能； 8、支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警； 9、支持后智能高空抛物检测，支持高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源； 10、支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面； 11、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（需提供带有CNAS、CMA标识的检测报告复印件）； 12、支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口（需提供带有CNAS、CMA标识的检测报告复印件）； 13、无缝接入院区现有监控管理系统，对接前端人脸抓拍机实现人脸分析比对，并能对接将报警信息上报到平台，并联动弹窗报警，由平台直接统一管理设备，需提供无缝对接承诺函。 | 台 | 1 |
| 2 | 20T硬盘 | 1、20TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM； 2、传输速率≥285 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 3、满足数据7*24小时运行可靠性、安全性的需求； 4、兼容院区现有的存储设备，需提供承诺函。 | 片 | 56 |

三、商务要求

1.资格条件：有效期内的三证合一营业执照。

2.产品质量：采购的产品为正规厂家生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关的产品质量标准及要求，提供产品检验报告或合格证明。

3.质保期：边缘计算主机质保1年及以上，硬盘质保5年及以上。

4.工期要求：合同签订后15日内完善相关设备的安装及调试工作。

5.现场勘察：服务方需到现场进行勘察，相关情况咨询请联系秦老师（联系电话：17783439209）。

6.报价要求：投标方按照报价表（见附件）进行报价，包含材料费、运输费、人工费、机械使用费、管理费、安全文明施工费、税费等各项费用。

附件

报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边缘计算主机 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 20T硬盘 |  |  | 片 | 56 |  |  |
| 3 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |